Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zestawienie mebli

Pomieszczenie 1,2

| L.P. | NAZWA MEBLA | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | biurko proste 140x60xh73,5 | 8 |
| 2 | szuflada pod klawiaturę | 8 |
| 3 | wózek pod komputer | 8 |
| 4 | kontener 3 szuflady | 8 |
| 5 | ścianka działowa podwieszana 200x45 | 4 |
| 6 | płyta dostawka 60x60 | 8 |
| 7 | noga do płyty | 8 |
| 8 | regał aktowy zamknięty 100x44x185 | 2 |
| 9 | regał aktowy zamknięty 75x44x185 | 1 |
| 10 | nadstawka zamknięta 100x44x73 | 2 |
| 11 | nadstawka zamknięta 750x44x73 | 1 |
| 12 | regał aktowy zamknięty 80x44x185 | 2 |
| 13 | szafka pod drukarki - drzwi przesuwne 120x60x78 | 1 |

Zestawienie mebli

Pomieszczenie 4

| L.P. | NAZWA MEBLA | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | biurko proste 140x60xh73,5 | 6 |
| 2 | szuflada pod klawiaturę | 6 |
| 3 | wózek pod komputer | 6 |
| 4 | kontener 3 szuflady | 6 |
| 5 | ścianka działowa podwieszana 200x45 | 3 |
| 6 | płyta dostawka 60x60 | 6 |
| 7 | noga do płyty | 6 |
| 8 | regał ubraniowy - drzwi przesuwne 120x44x185 | 1 |
| 9 | regał aktowy zamknięty - drzwi przesuwne 120x44x185 | 1 |
| 10 | regał aktowy zamknięty 85x44x185 | 2 |
| 11 | nadstawka zamknięta - drzwi przesuwne 120x440x73 | 2 |
| 12 | nadstawka zamknięta 85x440x73 | 2 |
| 13 | szafka pod drukarki - drzwi przesuwne 120x60x78 | 1 |
| 14 | szafka pod xero 80x60x78 | 2 |
| 15 | Regał aktowy zamknięty 80x44x185 | 2 |

Zestawienie mebli

Klub Pracy

| L.P. | NAZWA MEBLA | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | stół konferencyjny 140x60x73,5 | 6 |
| 2 | płyta łącząca 124x60x73,5 | 2 |
| 3 | szafa aktowa 3/6 otwarta 80x60x220 | 1 |
| 4 | komplet drzwi szklanych w aluminiowej ramce | 1 |
| 5 | szafa aktowa zamknięta 80x44x220 | 2 |
| 6 | szafa aktowa 3/6 otwarta 80x44x220 | 2 |
| 7 | biurko kompaktowe prawe 160x120x73,5 | 1 |
| 8 | kontener 4 szuflady | 1 |
| 9 | szuflada pod klawiaturę | 1 |
| 10 | wózek pod komputer | 1 |
| 11 | szafka pod xero 80x60x78 | 1 |

STELAŻE W STOŁACH KONFERENCYJNYCH

Wymagany stelaż metalowy, dwukrotnie malowany proszkowo, o minimalnej  grubości powłoki lakierniczej  130µm oraz zwiększonej odporność na ścieranie – 700-800 obrotów pasków ściernych CS-10 do warstwy kryjącej farby, bez jej naruszenia, potwierdzony atestem wydanym przez jednostkę uprawnioną do kontroli jakości. Nie dopuszcza się oświadczeń producenta mebli.

PŁYTA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA ŚCIERANIE

Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25mm pokrytej obustronnie melaminą, odporną na wysoką temperaturę i zarysowania. Wymagana płyta o klasie ścieralności 3 B wg normy EN 14 322 potwierdzonej odpowiednim dokumentem wydanym przez producenta płyty oraz klasie higieniczności E1. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

REGAŁY

Wymagany Atest Higieniczności na wyrób oparty na normie DIN EN 717-1. Atest powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

BIURKA

Biurka  posiadają  opinię  stwierdzającą zgodność  z wymaganymi normami  : PN-EN-527-1:2004 PN-EN-527-2:2004 PN 527-3:2004 – w zakresie wymiarów, stateczności , wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych –popartą atestem  wydanym  przez jednostkę akredytowaną. Nie dopuszcza się oświadczenia producenta mebli.

Biurka powinny posiadać protokół oceny  właściwości ergonomiczno - fizjologicznych z wynikiem pozytywnym zgodnie z PN-EN 527-1:2004 oraz rozporządzeniem MPiPS z 01.12.1998 w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.u. Nr 148, poz 973).

Nie dopuszcza się oświadczenia producenta. Protokół  wydany musi być  przez jednostkę certyfikującą

Opis techniczny:

BIURKA PROSTE:

Wymiary podstawowe:

- Długość: 1400 / głębokość 600 / wysokość 735 mm

Blat roboczy:

- płyta wiórowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Podstawa:

- stałej wysokości (H735 mm)

- prosta, pełna

- nogi płytowe (gr. 18 mm) ze stopkami poziomującymi (+10 mm), połączone płytą wiórową (gr. 18 mm) stanowiącą jednocześnie osłonę dolną biurka

BIURKO KOMPAKTOWE:

Wymiary podstawowe:

- długość 1600 / głębokość 1200 / wysokość 735 mm

Blat roboczy:

- płyta wiórowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Podstawa:

- stałej wysokości (H735 mm)

- prosta; biurko wymaga łączenia z kontenerem (bok oznaczony _)

- nogi płytowe (gr. 18 mm) ze stopkami poziomującymi (+10 mm), połączone płytą wiórową (gr. 18 mm) stanowiącą jednocześnie osłonę dolną biurka

KONTENER 3 SZUFLADY

Wymiary podstawowe:

- długość 416 / głębokość 420 / wysokość 543 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki i wieńce gr. 18 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 18 mm

- wieniec dolny wyposażony w rolki skrętne

- kolor: zawsze ASM (standard)

Fronty:

- czoła szuflad gr. 18 mm, z uchwytami typu USA

- zamek prosty tylko w górnej szufladzie (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: dowolny dostępny

Szuflady:

- płytowe na metalowych prowadnicach rolkowych

- układ szuflad − 3 szuflady dokumentowe pełne (80% wysuw)

- piórnik nakładany, w kolorze czarnym, na wyposażeniu górnej szuflady

- max obciążenie szuflady płytowej: 10 kg

KONTENER 4 SZUFLADY

Wymiary podstawowe:

- długość 416 / głębokość 600 / wysokość 735 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 18 mm

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm

Front:

- czoła szuflad gr. 18 mm, wymagające standardowych uchwytów dobieranych osobno

- zamek centralny (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Szuflady:

- plastikowe

- układ szuflad − 4 szuflady dokumentowe pełne (80% wysuw)

- blokada jednoczesnego wysuwu więcej niż jednej szuflady

- max obciążenie szuflady plastikowej: 13,5 kg

SZAFKA POD XERO

Wymiary podstawowe:

- długość 798 / głębokość 600 / wysokość 782 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe uchylne, gr. 18 mm, wyposaŜone w zamek ryglowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm), na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciąŜenie równomierne: 14,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

ŚCIANKA DZIAŁOWA PODWIESZANA

Wymiary podstawowe:

- długość 200 / głębokość 30 / wysokość 452 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana płyta wiórowa jest 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina w kolorze srebrnym

- ścianka łączona z blatem biurka za pomocą tukanów umożliwiających prosty i szybki demontaż bez uszkodzenia blatu biurka

Ścianka:

- płyta gr. 25 mm

- górna, dolna i boczne krawędzie zabezpieczone profilem aluminiowym

- górna i środkowa listwa zawieszkowa wyposażone w akcesoria (piórnik, tacka na dokumenty, przybornik na płyty CD)

PŁYTA ŁĄCZĄCA + NOGA

Wymiary podstawowe:

- długość 600, 1240 / głębokość 600 / wysokość 735 mm

Blat roboczy:

- płyta wiórowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Noga:

- stałej wysokości (H735 mm)

- rurowa stalowa o przekroju Ø42 mm, połączona z blatem dostawki za pomocą metalowej rozety

- wykończenie: lakier proszkowy

Okucia:

- w komplecie 4 blachy montażowe (AKC-IN-025) do łączenia dostawki z blatem biurka lub stołu

SZAFKA POD DRUKARKI – DRZWI PRZESUWNE

Wymiary podstawowe:

- długość 1200 / głębokość 600 / wysokość 782 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicach aluminiowych, wyposaŜone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- przedzielone w połowie szerokości ścianką konstrukcyjną

- odległość między półkami zgodna ze standardem OH (327 mm); na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciążenie równomierne: 18,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu

SZAFA UBRANIOWA – DRZWI PRZESUWNE

Wymiary podstawowe:

- długość 1200 / głębokość 440 / wysokość 1838 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicach aluminiowych, wyposaŜone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Wieszaki:

- wysuwany, po jednym w każdej z dwóch komór szafy

REGAŁ AKTOWY ZAMKNIĘTY – DRZWI PRZESUWNE

Wymiary podstawowe:

- długość 1200 / głębokość 440 / wysokość 1838 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicach aluminiowych, wyposaŜone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- przedzielone w połowie szerokości ścianką konstrukcyjną

- odległość między półkami zgodna ze standardem OH (327 mm); na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciążenie równomierne: 18,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu

REGAŁ AKTOWY ZAMKNIĘTY

Wymiary podstawowe:

- długość 750, 798, 850, 1000 / głębokość 440 / wysokość 1838, 2190 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe uchylne, gr. 18 mm, wyposaŜone w zamek ryglowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm), na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciąŜenie równomierne: 14,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

NADSTAWKA ZAMKNIĘTA – DRZWI PRZESUWNE

Wymiary podstawowe:

- długość 1200 / głębokość 440 / wysokość 729 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm, w kolorze korpusu

Fronty:

- drzwi płytowe przesuwne, gr. 18 mm, w prowadnicach aluminiowych, wyposaŜone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- półka przedzielona w połowie szerokości ścianką konstrukcyjną

- odległość między półkami zgodna ze standardem OH (327 mm); na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciążenie równomierne: 18,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu

NADSTAWKA ZAMKNIĘTA

Wymiary podstawowe:

- długość 770, 850, 1000 / głębokość 440 / wysokość 729 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm

Fronty:

- drzwi płytowe uchylne, gr. 18 mm, wyposażone w zamek ryglowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półka:

- płytowa, gr. 18 mm

- mocowana systemem zapadkowym zapobiegającym jej przypadkowemu wysunięciu

- odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm), na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciążenie równomierne: 14,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

SZAFA AKTOWA 3/6 OTWARTA

Wymiary podstawowe:

- długość 798 / głębokość 440 / wysokość 2190 mm

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe uchylne, gr. 18 mm, wyposażone w zamek ryglowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm), na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciążenie równomierne: 14,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu

DRZWI SZKLANE

Wymiary podstawowe:

- długość 395 / głębokość 20 / wysokość 1051 mm

Uwagi ogólne:

- szkło bezpieczne, hartowane, matowe

- profil aluminiowy anodowany 35x19

STÓŁ KONFERENCYJNY

Wymiary podstawowe:

- długość 1400 / głębokość 600 / wysokość 735 mm

Blat roboczy:

- płyta wiórowa 3-warstwowa (gr. 25 mm), spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Stelaż:

- stałej wysokości (H735 mm)

- prosty, pełny

- złożony z nóg rurowych stalowych (Ø70 mm) wyposażonych w odlewane aluminiowe stopy dolne ze stopkami poziomującymi (+15 mm), połączonych podłużnicą o przekroju prostokątnym

- wykończenie: lakier proszkowy; stopy dolne zawsze w kolorze JME (metalik)

waga brSZAFA AKTOWA ZAMKNIĘTA

Wymiary podstawowe:

- długość 750, 798, 850, 1000 / głębokość 440 / wysokość 1838,

Uwagi ogólne:

- stosowana jest płyta wiórowa 3-warstwowa, spełniająca normę DIN 68765, o klasie higieniczności E1

- wszystkie wąskie płaszczyzny zabezpieczone tworzywem sztucznym (PCV) grubości 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi

- wykończenie: obustronnie melamina

Korpus:

- konstrukcja wieńcowa, klejona; boki gr. 18 mm, wieńce gr. 25 mm

- ściana tylna wpuszczana, użytkowa, gr. 8 mm

- wieniec dolny wyposażony w stopki umożliwiające poziomowanie +15 mm (regulacja kluczem imbusowym od wewnątrz szafy)

Fronty:

- drzwi płytowe uchylne, gr. 18 mm, wyposaŜone w zamek ryglowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty)

- kolor: zgodny z kolorem korpusu

Półki:

- płytowe, gr. 18 mm

- mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym ich przypadkowemu wysunięciu

- odległość między półkami jest zgodna ze standardem OH (327 mm), na całej wysokości ściany otwory do regulacji półki (co 32 mm)

- max obciąŜenie równomierne: 14,5 kg

- kolor zgodny z kolorem korpusu (standard)

utto